Załącznik do siwz oznaczonej

nr sprawy ZSD-5/2014/ZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa obrabiarki CNC do obróbki drewna wraz                        z oprzyrządowaniem, w ramach projektu „Zawodowe horyzonty 5”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę obrabiarki CNC - 1 szt., spełniającą nw. wymagania:

- nowa lub używana - nie starsza niż 5 lat,

- zakres obróbczy w kierunku osi „X” od 3000 do 3100 mm,

- zakres osi „Y” od 1210 mm – 1260 mm,

- zakres osi „Z” minimum 100 mm,

- przygotowanie pod czwarta obrotowa oś obracana o 360º - sterowana CNC,

- rodzaj stołu: belkowy minimum 3 szt. na pole robocze

- minimum dwa pola robocze,

- zakres obrotów wrzeciona 1000 – 24000 obr/min,

- pełna osłona przestrzeni roboczej,

- magazyn narzędzi minimum 8 + 1 pozycyjny,

- agregat wiertarski okoku w osi Z – mim 55 mm oraz wiertłami minimum:

pionowe: 9 wierteł w osi „X” + 5 wierteł w osi „Y”

poziome : 4 wiertła w osi „X” + 2 wiertła w osi Y

(w odstępie podziałowym 32 mm)

- Elektrowrzeciono z systemem HSK F63 i mocy min 10 kW (S6)

- system chłodzenia wrzeciona - powietrze,

- sterowanie z pulpitu przy maszynie (oprogramowanie nie starsze niż 5 lat),

- certyfikat CE,

- dokumentacja Techniczno-Ruchowa,

Wykonawca  przeprowadzi trzydniowe szkolenie dla 6 osób (5 godzin każdego dnia) w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia, w siedzibie Zamawiającego.

- dostawę oprzyrządowania i narzędzi do obrabiarki CNC:

- oprzyrządowanie, tj. ssawki

- 12 szt  - 140 x 115 x 85 mm

- 6 szt  - 125 x 75 x 85 mm

- narzędzia, tj. zestaw frezów CN:

- 1 szt. - frez trzpieniowy D16/NL43,5/S20/GL115/Z1/1+Q/LL

Zamawiający wymaga, aby ww. narzędzia zamontowane były  w uchwycie ze stożkiem HSK F63 i dostarczone z kartą specyfikacji.

- narzędzia, tj. wiertła:

- 3 szt  - HW/D5/NL43/S10x20/GL70/LL 1

- 3 szt – HW/D5/NL43/S10x20/GL70/RL 1

- 5 szt – HW/D8/NL43/S10x20/GL70/LL 1

- 5 szt - HW/D8/NL43/S10x20/GL70/RL 1

- 1 szt - HW/D15/S10x26/GL70/Z2+2/LL 1

- 1 szt – HW/D5/NL44/S10x20/GL70/RL 1

- 1 szt - HW/D10/NL43/S10x20/GL70/LL 1

- 1 szt- HW/D35/S10x26/GL70/Z2+2/RL

- narzędzia - 1 szt. - piła tarczowa HW: 120x4x35, Z30, WZ

- Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiekolwiek nazwy własne, to świadczą one o jakości urządzeń/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, na które wskazują zastosowane nazwy. Ponadto współpraca techniczna oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów wymienionych w niniejszym opisie.