Załącznik do siwz oznaczonej

nr sprawy ZSM1/Z1/2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa tokarki CNC, w ramach projektu „Zawodowe horyzonty 5”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Tokarka CNC – 1 szt.

- spełniająca nw. wymagania

| - max. średnica toczenia | - min 210 mm |
| --- | --- |
| - max. długość toczenia | - min 350 mm |
| - max. prędkość obrotowa wrzeciona | - min 5000 obr/min |
| - max. moc wrzeciona | - min 7,5 kW |
| - uchwyt trójszczękowy | - min165 mm |
| - głowica narzędziowa /typ/ | - VDI30 lub VDI40 |
| - głowica narzędziowa /ilość pozycji/ | - min 12 |
| - przelot wrzeciona | - min 40 mm |
| - szybkość dobiegów w osi X i osi Z | - min 25 m/min |
| - sterowanie | - Fanuc 0i-MD lub równoważne |
| - konik | - tak |
| - wyrzutnik wiórów | - tak |
| - certyfikat | - CE |
| - dokumentacja | - Techniczno-Ruchowa |
| - symulator sterowania CNC umożliwiający symulację obróbki na tokarce – rodzaj sterowania ten sam jak w tokarce | - 1 sztuka |

- Wykonawca  przeprowadzi trzydniowe szkolenie dla 5 osób (6 godzin każdego dnia) w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia, w siedzibie Zamawiającego.

- Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiekolwiek nazwy własne, to świadczą one o jakości urządzeń/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, na które wskazują zastosowane nazwy. Ponadto współpraca techniczna oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów wymienionych w niniejszym opisie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.