Przedmiar robót

Zespół Szkół nr 6 –  REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z WYMIANĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIOWEJ

.................................................................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

85-209 Bydgoszcz	Staroszkolna                            12

Lokalizacja ...........................................ul..................................Nr.......

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | # Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z WYMIANĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIOWEJ

| 1 | 2 | # 3 | # 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## wg nakładów ## rzeczowych ## KNR 4-031134-01-020 | ## Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym ## Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 ## krotność= 1,00 | ## szt | ## 56,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031135-04-020 | Demontaż siatek ochronnych opraw sufitowych Charakterystyka Robót: Tablica: 1135 krotność= 1,00 | szt | 56,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021612-06-020 | Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 6 m. Charakterystyka Robót: Tablica: 1612 krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-030907-01-090 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2,5 mm2 od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t i p.t. Sprzęt łączeniowy: tulejki,zaciski Charakterystyka Robót: Tablica: 0907 krotność= 1,00 | kpl | 60,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031125-02-020 | Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A i ilości przyłączonych przewodów do 5 Charakterystyka Robót: Tablica: 1125 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031122-02-020 | Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych o ilości biegunów 2+0,natężeniu prądu do 63 A Charakterystyka Robót: Tablica: 1122 krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031120-02-020 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 3 wylotach,uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2 Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 krotność= 1,00 | szt | 30,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W1001-06-040 | Wykucie ręczne bruzd w podłożu na styku elementów z betonu dla przewodów wtynkowych Charakterystyka Robót: Tablica: 1001 krotność= 1,00 | m | 220,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W1007-01-020 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 10 cm, średnica rury do 25 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1007 krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0210-01-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu Charakterystyka Robót: Tablica: 0210 krotność= 1,00 | m | 220,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W1014-01-060 | Ręczne przygotowanie zaprawy, podłoże cementowo-wapienne Charakterystyka Robót: Tablica: 1014 krotność= 1,00 | m3 | 0,55 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W1009-01-020 | Wykonanie mechaniczne ślepych otworów o głębokości do 8 cm w podłożu gipsowym, średnica otworu do 10 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1009 krotność= 1,00 | szt | 44,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0801-05-020 | Osadzenie w podłożu kołków kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie - pod montaż opraw oświetleniowych Charakterystyka Robót: Tablica: 0801 krotność= 1,00 | szt | 44,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W1012-01-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1012 krotność= 1,00 | m | 220,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0801-05-020 | Osadzenie w podłożu kołków kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie - pod montaż opraw oświetleniowych Charakterystyka Robót: Tablica: 0801 krotność= 1,00 | szt | 44,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W1010-17-020 | Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu betonowym, o objętości do 1,00 dm3 Charakterystyka Robót: Tablica: 1010 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0401-02-020 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów. Kucie ręczne pod śruby kotwiące w podłożu gips-gazobeton. Aparat do 4 otworów mocujących Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0405-01-020 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,15 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0405 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0505-07-090 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetl.żarowych typu oprawa do sal gimnastycznych Atlas z siatką ochronną 400W i żródłem światła metalohalogenowym Charakterystyka Robót: Tablica: 0505 krotność= 1,00 | kpl | 11,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0407-02-020 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0407-03-020 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Rozłącznik 1 (2) - biegunowy Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0407-0401-020 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0408-01-020 | Montaż elementów rozdzielnic (modułowych). Szyna nośna Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0407-0401-020 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0408-02-020 | Montaż elementów rozdzielnic (modułowych). Listwa przyłączeniowa (zaciskowa) Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0408-03-020 | Montaż elementów rozdzielnic (modułowych). Szyna łączeniowa 3-biegunowa Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0407-04-020 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Rozłącznik 3 (4) - biegunowy Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0803-01-020 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm pod zaciski lub bolce Charakterystyka Robót: Tablica: 0803 krotność= 1,00 | szt | 108,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0303-03-020 | Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami. Puszki 75x75, o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm2, przykręcane Charakterystyka Robót: Tablica: 0303 krotność= 1,00 | szt | 13,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0309-02-020 | Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk.p/t z uziemieniem,2-bieg.przykręcanych lub przyklejanych,przelotowych pojedn.oobciąż.do 10A i przekr.przew.do 2,5mm2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0309 krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych AW-666-090 | Pozycja - roboty wykończeniowe malarskie po wymianie instalacji elektrycznej - 36 r-g krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0901-01-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pierwszy pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego Charakterystyka Robót: Tablica: 0901 krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0901-02-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Za każdy następny pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego Charakterystyka Robót: Tablica: 0901 krotność= 1,00 | pomiar | 16,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0901-03-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pierwszy pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego Charakterystyka Robót: Tablica: 0901 krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0902-01-108 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0902 Dla kol.01, 02: krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0902-02-108 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Każdy następny pomiar impedancji pętli zwarciowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0902 krotność= 1,00 | pomiar | 16,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0902-05-108 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego Charakterystyka Robót: Tablica: 0902 krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021612-06-020 | Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 6 m. Charakterystyka Robót: Tablica: 1612 krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 | m2 | 600,56 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)-sufit krotność= 1,00 | m2 | 235,44 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)-sufit BELKI krotność= 1,00 | m2 | 86,40 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) -ściany - ANALOGIA preparat gruntujący CERPLAST krotność= 1,00 | m2 | 365,12 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 031001-05-040 | Ochrona narożników (kształtownik 25x25x3 mm ) wypukłych krotność= 1,00 | m | 196,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020506-01-040 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 10-15 mm - odpowietrzenie instalacji c.o. Charakterystyka Robót: Tablica: 0506 krotność= 1,00 | m | 44,60 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150408-0104-020 | Zawór przelotowy mosiężny o średnicy 10 mm - połączenia gwintowane Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150415-05-020 | Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 10 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0415 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0412-02-020 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm - ZESTAW ODCINAJĄCY PROSTY G 1/2" x 3/4" krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15U0309-07-020 | Zawory do regulacji C.o. termostatyczne grzejnikowe,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0830-04-050 | Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach krotność= 1,00 | m2 | 365,12 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0830-06-050 | Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na sufitach krotność= 1,00 | m2 | 321,84 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 | m2 | 922,40 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-1401-020 | Dwukrotne malowanie farbą ftalową podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2,uprzednio malowanych krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Demontaż zabudowy drewnianej grzejników c.o. - 26,95 m2 krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych AW-111-050 | Zabudowa poziomego odcinka instalacji c.o. - drewniana krotność= 1,00 | m2 | 26,95 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wejściowe dwudzielne Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce krotność= 1,00 | m2 | 3,20 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021015-01-040 | Ościeżnice drewniane ,fabrycznie wykończone do drzwi dwudzielnych /B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00 | m | 5,75 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021019-04-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - wzmocnione do sal gimnastycznych Charakterystyka Robót: Tablica: 1019 krotność= 1,00 | m2 | 3,20 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021511-08-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną,grzejników radiatorowych. Charakterystyka Robót: Tablica: 1511 krotność= 1,00 | m2 | 30,10 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010816-04-050 | Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym krotność= 1,00 | m2 | 235,44 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010815-08-040 | Wymiana listew przyściennych krotność= 1,00 | m | 65,10 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych AW-200-090 | Wymalowanie linii boisk sali gimnastycznej wg norm wymiarowych krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021111-08-050 | Lakierowanie posadzek i parkietów,lakierem chemoutwardzalnym.- trzykrotne krotność= 1,00 | m2 | 235,44 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1038-01-050 | Montaż rolet kompletnych,z listew Pu-55 - na oknach Charakterystyka Robót: Tablica: 1038 krotność= 1,00 | m2 | 56,00 |