Przedmiar robót

Zespół Szkół nr 6 – otwór drzwiowy w ścianie zewnętrznej budynku – dodatkowe wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja :  85-209 Bydgoszcz ul.Staroszkolna nr12

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | # Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Element: - Otwór drzwiowy w ścianie zewnętrznej budynku szkoły - dodatkowe wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej zgodnie z projektem budowlanym

| 1 | 2 | # 3 | # 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## wg nakładów ## rzeczowych ## KNKRB 030304-02-060 | ## Wykucie wnęk w ścianach z cegły z otynkowaniem wnęk na zaprawie cementowej - pod wzmocnienie nadproża ## krotność= 1,00 | ## m3 | ## 0,04 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 70209-050-034 | Konstrukcje stalowe różne w budynkach.Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby o masie elementu do 50 kg - wzmocnienie nadproża stalą 2 ceowniki 100E wg projektu budowlanego krotność= 1,00 | t | 0,03 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19041301-3770-050 | Dopłata za oblicowanie ścian z cegieł pojedynczych cegłami budowlanymi - wypełnienie betonem komurkowym na klej ceowników stal. krotność= 1,00 | m2 | 0,32 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30303-020-060 | Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej - wybicie otworu drzwiowego krotność= 1,00 | m3 | 1,04 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080102-0040-050 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z przygotowaniem zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 krotność= 1,00 | m2 | 2,35 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 030607-01-050 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych krotność= 1,00 | m2 | 2,35 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 030702-06-050 | Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wzmocnionych stalowych z izolacją termiczną ) 112x210H krotność= 1,00 zgodnie z projektem budowlanym - pełne np. typ Wiśniowski | m2 | 2,35 |

- Element: - Schody wyjściowe z sali gimnastycznej z zadaszeniem zgodnie z projektem budowlanym

| 1 | 2 | # 3 | # 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 8 | ## wg nakładów ## rzeczowych ## KNKRB 030403-01-060 | ## Rozbiórki elementów betonowych z podbudową ## krotność= 1,00 | ## m3 | ## 0,12 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawędzie schodowe krotność= 1,00 | m | 11,40 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 060103-02-060 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową.Sposób zagęszczenia ręczny - krotność= 1,00 | m3 | 0,12 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0003-03-050 | Chodnik z kostki brukowej betonowej kolor ,na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) - Analogia schody - kostka bet. krotność= 1,00 | m2 | 3,91 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z utylizacją krotność= 1,00 | m3 | 1,96 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych AW 555-090 | Daszek całoszklony systemowy 180x110, szkło hartowane bezbarwne, wieszaki i podpory z prętów ze stali nierdzewnej , mocowanie systemowe wg dostawcy systemu krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |