Przedmiar robót

Zespół Szkół nr 6,  Modernizacja szatni szkolnej  na 600 m-sc

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja : 85-308 Bydgoszcz ul.Staroszkolna Nr 12

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | # Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Przebudowa szatni na typu teatralnego na 600 m-sc

| 1 | 2 | # 3 | # 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## wg nakładów ## rzeczowych ## KNR 4-011306-01-020 | ## Demontaż konstrukcji stalowych ścian ażurowych szatni ## krotność= 1,00 | ## szt | ## 6,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-07-050 | Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej o grubości 25 cm krotność= 1,00 | m2 | 2,60 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 | m3 | 7,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-01-050 | Odbicie lużnych tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach krotność= 1,00 | m2 | 131,43 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 50,78 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 80,65 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022003-04-050 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,pojedynczych z pokryciem obustronnym,dwuwarstwowo100-02.- zabudowa 1 segmentu krotność= 1,00 | m2 | 5,16 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0154-01-050 | Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm (Orgbud W-wa) - zabudowa wydawki krotność= 1,00 | m2 | 6,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0841-01-050 | Tynki wewnętrzne na ścianach z mieszanki tynkarskiej ,wykonywane ręcznie (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 102,65 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0841-02-050 | Tynki wewnętrzne na stropach z mieszanki tynkarskiej ,wykonywane ręcznie (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 50,78 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 031001-05-040 | Ochrona narożników (kształtownik 25x25x3 mm ) wypukłych krotność= 1,00 | m | 33,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 | m2 | 102,65 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-06-050 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 | m2 | 50,78 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00 | m2 | 1,84 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 | m2 | 153,43 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-04-050 | Malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną Kolor,dodatek za każde dalsze malowanie. krotność= 1,00 | m2 | 90,65 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031124-04-020 | Demontaż łączników instalacyjnych,natynkowych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-010-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła krotność= 1,00 | m | 98,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-010-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła krotność= 1,00 | m | 120,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm krotność= 1,00 | m | 98,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-030-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1038-01-065 | Montaż rolet kompletnych,z listew Pu-55 - wydawki - roleta elektryczna 2,10x1,55 krotność= 1,00 | kpl ukł. | 3,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-010-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0511-10-090 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy st.z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,przykręcanych 4x20W,z podłączeniem przelotowym - analogia typ LED krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031202-01-108 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 krotność= 1,00 | pomiar | 6,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-030-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik 1 (2)-biegunowy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50408-020-020 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych. Listwa przyłączowa (zaciskowa) krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) POSADZKA krotność= 1,00 | m2 | 50,78 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0201-050 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 50,78 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-09-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x60cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) - krotność= 1,00 | m2 | 50,78 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-04-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x60 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m | 47,94 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-05-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 40x60 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m | 37,26 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych AW-555-090 | Wykonanie wieszaków teatralnych stalowych na 600 nr z montażem - numerek grawer z logo szkoły krotność= 1,00 | kpl | 9,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych AW-111-090 | Pozycja: Zabudowa kanału i wydawek płytą laminat - 14 mb, szer. 0,5 m z okleiną pcv krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |