zamówienie na: Realizację wytycznych p.poż

zamawiający: Zespół Szkół nr 8

tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

nr sprawy: 02/2014

szacunkowa wartość: poniżej 14 000 Euro

termin składania ofert: 15 czerwca  2014

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM
( o wartości od kwoty 3000 euro  do kwoty 14 000 euro)
( na podst. Art.4 pkt.8 ustawy dn.29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
u Pzp-tekst jedn. z 2010r Dz.U. nr 113. poz. 759 z późniejszymi zmianami).

1.   Nazwa oraz adres zamawiającego:
	Zespół Szkół nr 8

85-360 Bydgoszcz

ul. Pijarów 4
2.   Opis przedmiotu zamówienia:

poprawę wjazdu na drogę pożarową przy budynku szkoły

3.   Termin wykonania zamówienia:	 
	20.08.2014r
4.   Kryterium oceny oferty – wartość zamówienia uwzględniająca wszystkie niezbędne  
	  prace i materiały oraz najkorzystniejsza oferta cenowa
5.   Osoby uprawnione do kontaktu:
	Beata Kuśpa  fax 52 3796901 tel 52 3796901
6.   Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
    	 upływa 15 czerwca  2014 r o godz. 12.00 
7.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta 
     	  w przypadku braku środków finansowych na realizację zadania.
8.  Odpowiedzi na zapytania ofertowe należy złożyć pisemnie:
      	w sekretariacie Zespołu Szkół nr 8

Spis zawartości:

- Opis techniczny:

- Karta informacyjna

- Podstawa opracowania projektu

- Przedmiot i zakres opracowania projektowego

- Stan istniejący

- Projektowane nawierzchnie

- Projektowane rozwiązania

- Uwagi końcowe

Opis  techniczny

Do projektu robót budowlanych pn.

„Poprawa wjazdu na drogę pożarową przy

Zespole Szkół nr 8 w Bydgoszczy przy ul. Pijarów4”

- Karta informacyjna:

  - Inwestor: Zespół Szkół nr 8 im. Hansa Christiana Andersena, 85-360 Bydgoszcz , ul. Pijarów 4

  - Budowa: Poprawa wjazdu na drogę pożarową przy Zespole Szkół nr 8 w Bydgoszczy przy ul. Pijarów 4

  - Adres budowy: 85-360 Bydgoszcz , ul. Pijarów 4, działka nr 118  obręb 47

  - Obiekt: Drogi wewnętrzne

  - Faza: Projekt robót budowlanych

  - Termin opracowania : 10.04.2014r.

- Podstawa opracowania projektu:

- Zlecenie Inwestora: Dyrektora Zespołu Szkół nr 8 im. Hansa Christiana Andersena.

- Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – Postanowienie z dnia 14.04.2011r.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 aktualna na dz. 21.03.2014r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U.Nr 43 Poz.430

- Przedmiot i zakres opracowania projektowego

Przedmiotem opracowania jest poprawa wjazdu na drogę pożarową poprzez poszerzenie i korektę łuków przy budynku Zespołu Szkół nr przy ul. Pijarów 4.

Zakresem objęto drogę dojazdową oraz chodniki przy budynku. Teren objęty inwestycją  obejmuje działkę budowlaną nr 118 obręb 47 w Bydgoszczy

- Stan istniejący

Roboty budowlane planuje się wykonać w obszarze istniejącej nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika po północnej stronie budynku. Przedmiotowy odcinek stanowi drogę wewnętrzną prowadzącą od zjazdu z ulicy Pijarów do placu stanowiącego drogę pożarową .Droga posiada nawierzchnię z kostki betonowej o zmiennej szerokości od 3,0 do 4,0m. Konstrukcje ograniczone są krawężnikiem betonowym 15x30. Woda opadowa odprowadzana jest powierzchniowo do wpustów deszczowych.

- Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnia z kostki betonowej nr 8cm – poszerzenie drogi	35m2

Nawierzchnia z kostki betonowej nr 6cm				10m2

Razem:									45m2

Krawężnik 15x30 – długość 19mb

Rozbiórka istniejącego chodnika – 8m2

- Projektowane rozwiązania

Parametry techniczne projektowanego utwardzenia ustalono 
w oparciu o postanowienie Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 kwietnia 2014r. Korekta geometrii drogi ma poprawić wjazd pożarowy na teren Zespołu Szkół nr8 od strony ulicy Pijarów. Projekt zakłada wykonanie poszerzeń drogi dojazdowej kosztem istniejącego chodnika i zieleni. Roboty budowlane sprowadzać się będą do rozbiórki istniejącego chodnika i krawężnika w obszarze łuku, wbudowanie nowych krawężników przy ścianie budynku zachowując skrajnię 0,5m oraz wykonania nowej konstrukcji na powstałym poszerzeniu. Dodatkowo poszerza się istniejącą drogę poprzez odcinkowe utwardzenie do podmurówki ogrodzenia zgodnie z rys. nr 1. Przejazd na łuku oraz drogę dojazdową poszerza się o 0,9 – 1,4m.  Nawierzchnie na łuku i skosach ogranicza się krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30cm (posadowionymi na ławach betonowych z oporem), na poszerzeniu od strony granicy działki nawierzchnie projektuje się do podmurówki.

Pochylenie podłużne nawierzchni  dostosowuje się do istniejących spadków nawierzchni umożliwiając spływ wód opadowych do wpustów kanalizacji deszczowej. Pochylenie poprzeczne – 2,0 % w kierunku linii cieku. Nowa Geometria zapewnia przejazd szerokości 4,4m i 4,8m z łukiem zewnętrznym R=12m ((Łuk stycznie do ogrodzenia R=11m)

Konstrukcję poszerzeń dróg przyjęto z kostki betonowej na odbudowie  betonowej

Szczegółowa lokalizacja oraz wymiary projektowanych elementów zostały wskazane na lanie sytuacyjnym.

- Konstrukcja:

DROGA DOJAZDOWA:

Warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor szary)					-8cm

Podsypka cementowo-piaskowa							-3cm

Podbudowa z chudego betonu							-20cm

Podsypka piaskowa									-10cm

RAZEM										-41cm

CHODNIK:

Warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor szary)					-6cm

Podsypka cementowo-piaskowa							-3cm

Podsypka z piasku									-10cm

RAZEM										-19cm

- Konstrukcje na podłożu G1

- Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie z bet. C12/15 z oporem bez spoinowania

- Na łukach – krawężniki profilowane

- Podłoże wyprofilowane i zagęszczone do Is=1,0

- Kształt i kolor kostki – dostosowany do stanu istniejącego

- Skosy wyokrąglone łukami R=3m

- Odwadnianie

Wodę z poszerzeń odwodniono powierzchniowo do istniejących wpustów deszczowych. Przyjęto spadek poprzeczny na chodniku i=2%

- Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzać się będą do :

- usunięcia gruntu organicznego oraz nasypu niekontrolowanego w pełnej głębokości ich występowania

- wykonania zagęszczenia podłoża gruntowego

Roboty ziemne realizować zgodnie z PN–S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Pozyskany grunt z wykonanych robót ziemnych należy wywieźć na odkład poza obszar budowy i zutylizować.

Uwagi  końcowe

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP. Przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować projekt zagospodarowania pod względem kolizji z instalacjami podziemnymi. Szczegółową lokalizację uzbrojenie należy ustalić za pomocą przekopów próbnych. Wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie