Nr sprawy: 3/ZP/2012

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET I – KOMPUTERY STACJONARNE I PRZENOŚNE, MONITORY LCD

| - KOMPUTER STACJONARNY – TYP I - parametry: | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| ### Procesor: zgodny z technologią x86, obsługujący systemy 32 i 64 bitowe. Wydajność procesora wg testu PassMark CPU Mark – minimum 4200 pkt oraz Benchmark PCMark05 CPU score minimum 10000. | 49 |
| - Pamięć RAM: nie mniej niż 4GB; |  |
| - Dysk twardy: nie mniejszy niż 320 GB, |  |
| - Napęd optyczny: DVD+/-RW SATA, prędkość odczytu i zapisu DVD nie mniej niż x16; |  |
| - Karta graficzna: 1xVGA, 1xDVI lub 1x HDMI, obsługa minimum DirectX 10.1; może być zintegrowana na płycie głównej |  |
| - Płyta główna - gniazdo PCI-Express x16 2.0 – nie mniej niż 1 szt. - gniazdo PCI-Express x4 – nie mniej niż 1 szt., - gniazda pamięci – nie mniej niż 4 szt. – obsługa pamięci o taktowaniu min. 1066 MHz, - obsługa do 16GB pamięci RAM, możliwość pracy dwukanałowej, - złącza SATA/SATAII – nie mniej niż 4 szt. - karta dźwiękowa: zintegrowana, w standardzie High Definition, zdublowane gniazda słuchawek i mikrofonu muszą być wyprowadzone na przednim panelu obudowy, - komunikacja: zintegrowana na płycie głównej Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps, - porty USB - nie mniej niż 6 portów w standardzie 2.0 (2 porty na przednim panelu obudowy) dopuszcza się także USB 3.0, - porty PS2 – nie mniej niż 1 szt. (mysz/klawiatura), - dołączone sterowniki na nośniku CD lub DVD. |  |
| - Obudowa - typu „tower/minitower” w kolorze ciemnym (czarnym, lub szarym) - zasilacz o mocy min. 300W z aktywnym filtrem PFC, o gwarantowanej sprawności co najmniej 80% - otwierana beznarzędziowo boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera, - nie mniej niż 1 zewnętrzna zatoka 5.25 cala - nie mniej niż 1 zewnętrzna zatoka 3,5 cala, - nie mniej niż 2 wewnętrzne zatoki 3,5 cala. |  |
| - System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL SP1 64 bit (płyty instalacyjne w komplecie); system operacyjny musi być zainstalowany i aktywowany |  |
| - Myszka optyczna USB - rozdzielczość min. 800 DPI, - dwuprzysciskowa z rolką |  |
| - Klawiatura USB - w standardzie US |  |
| - Certyfikaty: - norma jakości CE, - certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001, - Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0, - RoHS |  |

Ww. sprzęt powinien być objęty co najmniej 36 miesięczną gwarancją - z odbiorem uszkodzonego sprzętu na terenie Bydgoszczy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

| - KOMPUTER STACJONARNY – TYP II - parametry: | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| - Procesor: zgodny z technologią x86, obsługujący systemy 32 i 64 bitowe. Wydajność procesora wg testu PassMark CPU Mark – minimum 4200 pkt oraz Benchmark PCMark05 CPU score minimum 10000. | 2 |
| - Pamięć RAM: nie mniej niż 8GB; |  |
| - Dysk twardy: nie mniejszy niż 320 GB, |  |
| - Napęd optyczny: DVD+/-RW SATA, prędkość odczytu i zapisu DVD nie mniej niż x16; |  |
| - Karta graficzna: 1xVGA, 1xDVI lub 1x HDMI, obsługa minimum DirectX 10.1; może być zintegrowana na płycie głównej |  |
| - Płyta główna gniazdo PCI-Express x16 2.0 – nie mniej niż 1 szt. gniazdo PCI-Express x4 – nie mniej niż 1 szt., gniazda pamięci – nie mniej niż 4 szt. – obsługa pamięci o taktowaniu min. 1066 MHz, obsługa do 16GB pamięci RAM, możliwość pracy dwukanałowej, złącza SATA/SATAII – nie mniej niż 4 szt. karta dźwiękowa: zintegrowana, w standardzie High Definition, zdublowane gniazda słuchawek i mikrofonu muszą być wyprowadzone na przednim panelu obudowy, komunikacja: zintegrowana na płycie głównej Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps, porty USB - nie mniej niż 6 portów w standardzie 2.0 (2 porty na przednim panelu obudowy) dopuszcza się także USB 3.0, porty PS2 – nie mniej niż 1 szt. (mysz/klawiatura), dołączone sterowniki na nośniku CD lub DVD. |  |
| - Obudowa typu „tower/minitower” w kolorze ciemnym (czarnym, lub szarym) zasilacz o mocy min. 300W z aktywnym filtrem PFC, o gwarantowanej sprawności co najmniej 80% otwierana beznarzędziowo boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera, nie mniej niż 1 zewnętrzna zatoka 5.25 cala nie mniej niż 1 zewnętrzna zatoka 3,5 cala, nie mniej niż 2 wewnętrzne zatoki 3,5 cala. |  |
| - System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL SP1 64bit (płyty instalacyjne w komplecie); system operacyjny musi być zainstalowany i aktywowany |  |
| - Myszka optyczna USB rozdzielczość min. 800 DPI, dwuprzysciskowa z rolką |  |
| - Klawiatura USB - w standardzie US |  |
| - Certyfikaty: - norma jakości CE, - certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001, - Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0, - RoHS |  |

Ww. sprzęt powinien być objęty co najmniej 36 miesięczną gwarancją - z odbiorem uszkodzonego sprzętu na terenie Bydgoszczy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

KOMPUTERY PRZENOŚNE - LAPTOPY -  30 sztuk,

Laptop – wymagania minimalne:

Procesor zgodny z technologią x86, obsługujący systemy 32 i 64 bitowe. Wydajność procesora wg testu PassMark CPU Mark – minimum 2620 pkt oraz Benchmark PCMark05 CPU score minimum 6000.

- Pamięć RAM – 4 GB (w jednej kości) z możliwością zwiększenia ilości pamięci do min. 8 GB

Matryca min. 15,6”, 1366x768, podświetlenie LED

- Dysk twardy nie mniej niż 500GB SATA

- Karta graficzna z własną pamięcią min. 1024MB, obsługa DirectX min. 10.1

- Wyjścia grafiki D-SUB i HDMI

- USB 2.0 min. 3, dopuszcza się także USB 3.0

- Bluetooth min. w wersji 3.0

- WIFI a/g/n

Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1 MPix z wbudowanym mikrofonem

- Wbudowane głośniki

Czytnik kart pamięci

LAN 10/100/1000

Wyjścia: słuchawkowe i mikrofonowe

Urządzenie wskazujące touchpad

Napęd optyczny DVD RW DL

- System operacyjny – Windows 7 – 64 bit

- Oprogramowanie antywirusowe – z licencją grupową dla szkół

Pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji) MS Office dla szkół – grupowe licencje

Niezbędne sterowniki do sprzętu na płycie

Inne wyposażenie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja

Gwarancja: 24 miesiące

Torba czarna z uchwytem w górnej części + myszka

| . MONITOR LCD 21,5”-22” – parametry: | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| - Typ matrycy: TFT/TN lub lepsza - Rozmiar matrycy: 21,5” /22” - Jasność nie mniej niż: 250 cd/m2. - Kontrast statyczny maksymalny nie gorszy niż: 1000:1 - Czas reakcji nie większy niż: 5 ms. - Najwyższa rozdzielczość nie mniejsza niż: 1920 x 1080 - Kąty widzenia minimum 160 stopni w pionie i poziomie - Menu ekranowe (OSD) wielojęzyczne, możliwość zapisu ustawień użytkownika - Złącze sygnału wizyjnego – nie mniej niż 1xDVI, 1xD-SUB - W komplecie kable: zasilający, DVI, D-SUB, - Możliwość pochylenia monitora przód/tył - Certyfiakty: CE, ENERGY STAR nie gorsza niż 5.0, norma dotycząca „martwych pikseli” nie gorsza niż ISO13406-2, RoHS, | 2 |
| . MONITOR LCD 18,5”-19” – parametry: | Ilość (szt.) |
| - Typ matrycy: TFT/TN lub lepsza - Rozmiar matrycy: 18,5” /19” - Jasność nie mniej niż: 250 cd/m2. - Kontrast statyczny maksymalny nie mniejsza niż: 1000:1 - Czas reakcji nie większy niż: 5 ms. - Najwyższa rozdzielczość nie gorsza niż: 1366 x 768 - Kąty widzenia minimum 160 stopni w pionie i poziomie - Menu ekranowe (OSD) wielojęzyczne, możliwość zapisu ustawień użytkownika - Złącze sygnału wizyjnego – nie mniej niż 1xDVI, 1xD-SUB - W komplecie kable: zasilający, DVI, D-SUB, - Możliwość pochylenia monitora przód/tył - Pobór mocy nie większy niż 20W - Certyfiakty: CE, ENERGY STAR nie gorsza niż 5.0, norma dotycząca „martwych pikseli” nie gorsza niż ISO13406-2, RoHS, | 33 |

Ww. sprzęt powinien być objęty co najmniej 36 miesięczną gwarancją - z odbiorem uszkodzonego sprzętu na terenie Bydgoszczy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

PAKIET II – TABLICA INTERAKTYWNA – 19 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne parametry i warunki bezwzględnie wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia | Pozycjonowania w podczerwieni lub elektromagnetyczna |
| 2 | Format tablicy | 4:3, przekątna powierzchni roboczej min. 79', dokładność odczytu 3 mm, rozdzielczość rzeczywista 4096x4096 |
| 3 | Rodzaj powierzchni | Matowa, ceramiczna, sucho ścieralna, magnetyczna, żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy |
| 4 | Sposób obsługi | Pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik |
| 5 | Komunikacja tablicy z komputerem | Port USB |
| 6 | Oprogramowanie | Polska wersja językowa oprogramowania, funkcja rozpoznawania pisma odręcznego, funkcja wymazywania, rozpoznawanie gestów wykonywanych na tablicy, zarządzanie obiektami - m.in.. Funkcja blokowania, grupowanie i rozgrupowanie obiektów graficznych, współpraca z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, 32 bit i 64 bit |
| 7 | Akcesoria | 3 pisaki, wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki, kabel USB, oprogramowanie, instrukcja obsługi, mobilny stojak |
| 8 | Gwarancja | 36 miesięcy |

PAKIET III – PROJEKTORY MULTIMEDIALNE, EKRANY STACJONARNE I PRZENOŚNE, UCHWYTY DO PROJEKTORÓW

| PROJEKTOR MULTIMEDIALNY – parametry: | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| - Rozdzielczość obrazu: nie mniejsza niż 1024x768 | 25 |
| - Format obrazu: 4:3 |  |
| - Jasność: nie gorsza niż 2500ANSI |  |
| - System projekcji - DLP |  |
| - Odległość projekcji: maksymalnie 0,45m (ultrakrótki rzut obrazu) |  |
| - Poziom głośności w trybie podstawowym: nie więcej niż 35dB |  |
| - Żywotność lampy w trybie wysokiej jasności: nie mniej niż 2500h |  |
| - Możliwość zamontowania na uchwycie przysufitowym i ściennym. |  |
| - Interfejsy wymagane: 1x D-SUB 1x HDMI 1x RCA 1x S-VIDEO 1x RJ-45 1x JACK (audio) |  |

| EKRAN – typ i- parametry: | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| - Typ ekranu – stacjonarny- montowany na ścianie rozwijany elektrycznie | 4 |
| - Rozmiar nie mniejszy niż 200/200 |  |
| - Format 1:1 |  |

| EKRAN – TYP II - parametry: | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| - Typ ekranu - stacjonarny- montowany na ścianie rozwijany elektrycznie | 2 |
| - Rozmiar nie mniejszy niż 240/181,3 |  |
| - Format 4:3 |  |

| EKRAN – TYP III - parametry: | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| - Typ ekranu - przenośny ze statywem | 4 |
| - Rozmiar nie mniejszy niż 200/200 |  |
| - Format 1:1 |  |

| EKRAN – TYP IV- parametry: | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| - Typ ekranu - przenośny ze statywem | 1 |
| - Rozmiar nie mniejszy niż 195/145 |  |
| - Format 4:3 |  |

| Uchwyty do projektorów – parametry: | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| - Przysufitowy, umożliwiający zamontowanie w/w projektora | 13 |

| Uchwyty do projektorów – parametry: | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| - Ścienny, umożliwiający zamontowanie w/w projektora | 2 |

Sprzęt określony w w/w pakiecie powinien być objęty co najmniej 36 miesięczną gwarancją jakości - dotyczy to wszystkich pozycji

PAKIET IV – URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE, DRUKARKA

| Urządzenie wielofunkcyjne – drukarka, skaner, kopiarka | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| - Format obsługiwanego papieru: A5-A4, koperty, - Szybkość druku w kolorze: min 8 stron/min, - Szybkość druku w czerni: min 10 stron/min, - Rozdzielczość skanera: min 4800 dpi, - Wbudowany czytnik kart pamięci z możliwością bezpośredniego wydruku z karty, - Wbudowany Fax, - Złącze komunikacji USB, LAN lub WiFi. | 7 |

| DRUKARKA ATRAMENTOWA | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| - Format obsługiwanego papieru: A5-A4, koperty - Szybkość druku w kolorze: min 5 stron/min - Szybkość druku w czerni: min 8 stron/min - Złącze komunikacji USB, LAN. - Oddzielne głowice - Minimum 4 oddzielne pojemniki na tusz. | 1 |

Sprzęt określony w w/w pakiecie powinien być objęty co najmniej 24 miesięczną gwarancją jakości.