SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

# DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- remont sanitariatów WC – chłopców – z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na I, II, i III piętrze budynku szkolnego w Zespole Szkół nr 30 w Bydgoszczy

W BUDYNKU SZKOLNYM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 30

PRZY UL. JESIONOWEJ 3a W BYDGOSZCZY

K L A S Y F I K A C J A C P V – W S P Ó L N Y S Ł O W N I K Z A M Ó W I E Ń

– 4 5 2 1 4 4 0 0 -4

CPV -ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE SZKOLNICTWEM

( KŁADZENIE GLAZURY CPV 45431200-9 ; ROBOTY

MALARSKIE CPV 45442100-8; INNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45450000-6)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP – część ogólna

1. Ustalenia ogólne.

1.1. Wprowadzenie.

1.2. Podstawa opracowania.

1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

1.4. Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego.

1.5. Dokumentacja techniczna- załącznik z wymiarowaniem

1.6. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.

1.7. Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru.

1.8. Odbiór robót budowlanych

1.9. Określenia podstawowe

2. Zagospodarowanie placu budowy.

. Szczegółowy zakres do wykonania

1. roboty rozbiórkowe

2. przystosowanie toalet do obsługi osób niepełnosprawnych

3. roboty malarskie

I) I. WSTĘP – część ogólna

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót określa wymagania w zakresie:

-właściwości materiałów;

-sposobu i jakości wykonania robót;

-oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:

-przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego;

-uzgodnienia z inwestorem

1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno

– budowlanym i prawnym oraz technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy

zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny

pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania

obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie

budowy, wymogów władz administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do

obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór

inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych

specjalnościach,

-realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w

Art. 22 i Art. 42 kpt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5.ZAKRES ROBÓT

- Przystosowanie istniejących toalet do obsługi osób niepełnosprawnych

1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ  MATERIAŁOWYCH

Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji  nie mogą powodować

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu, a zmiany dotyczące

projektowanych rozwiązań materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia trwałości

eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww.

dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu

proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie

ofertowe. Wniosek – zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego

przed upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ) Wniosek w tej sprawie

powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz

porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji

przedmiarowej. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób

jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza

następującymi przypadkami:

-wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

-producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

-zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez

skutków finansowych).

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki

towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały określone w celu

właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający

dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych.Należystosowaćwyrobyo kreślone

wniniejszejspecyfikacjilubrównoważne

[Art.17ust.4ustawyzdnia10.08.1994r.ozamówieniachpublicznych].

1.7. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych

powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje

przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i

czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych

dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne

wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są

ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. Ponadto przedmiary robot w

poszczególnych pozycjach posiadają opis technologiczny wykonania robót, zgodnie z

stosownym rozporządzeniem.

1.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1.8.1. Podstawa odbioru robót budowlanych.

Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:

1) umowa z załącznikami:

-specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

-formularz cenowy,

-przedmiary robót,

-kosztorys ofertowy,

-odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń,

3) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy,

.

1.8.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych

materiałów z dokumentami jako podstawową zasadę przyjmuje się

doprowadzenie wykonanego elementu do stanu zgodności z wymaganiem.

1.8.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów.

Z odbioru elementów robót komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez

zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,

kierownik robót oraz użytkownik i inwestor.

1.9. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTĘP

W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.

Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy

traktować jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

- Wyposażenie przeciwpożarowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY

Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy

opracowaniem „planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracować

wykonawca robót, który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie

posiadanych elementów zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz

przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z

wymaganiami określonymi w specyfikacji.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty

budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy.

Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być

mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być

pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie

ogrodzenia ażurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy

wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu

komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz

planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny

otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać

bezpieczeństwo użytkowania. .

2.3.2. Punkt poboru energii elektrycznej.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia

budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej.

2.3.3. Place składowe.

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych

do wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy

lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w

zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono

place składowe wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od

zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place

składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych

nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą

być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być

zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.

2.37. Oświetlenie placu budowy.

Plac budowy należy oświetlić typizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów

2.4. ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia

wykonywania robót budowlanych. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być

poprzedzony wykonaniem pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności

zerowania oraz rezystancji izolacji.

2.5. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od

uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu

zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią

tereny, na których zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące

zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury

są uszkodzone to wykonawca robót zobowiązany jest w czasie przekazywania placu

budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1

egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora.

II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DO WYKONANIA

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót sporządzono w celu dostosowania

budynku ZS nr 30 dla osób niepełnosprawnych na wózkach:

- Przystosowanie istniejących toalet do obsługi osób niepełnosprawnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.Szczegółowyopisrobót

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót rozbiórkowych:

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:

•

Rozebranie glazury ściennej

•

Przekucia i wykucia otworów w stropie i ścianach

•

Demontaż instalacji wodno kanalizacyjnych

•

Rozebranie ścianek ceramicznych działowych kabin sanitarnych

· Demontaż urządzeń sanitarnych

· Wywóz i utylizacja rozebranych elementów

2.Ogólnezasadywykonaniarobót.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odłączyć instalacje elektryczną,

wodociągową i inne. Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych

warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Nie

wolno spalać materiałów na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie

materiały zgodnie z zaleceniami władz. Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów

urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykonawca zlokalizuje i

zabezpieczy siec instalacji znajdujących się w miejscu budowy przed przystąpieniem do

prac rozbiórkowych. Instalacje działające i mające pozostać czynne po zakończeniu

budowy należy utrzymać w sprawności. Roboty należy prowadzić tak, aby nie została

naruszona stateczność rozbieranego elementu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba wykonawca

powinien odłączyć i przykryć urządzenia mechaniczne i korzystać z energii elektrycznej

według zasad i przepisów ustalonych przez władze lokalne. Po zakończeniu dnia pracy

wykonawca podejmie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Należy chronić

wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania lub

przekazania właścicielowi. O wszelkich uszkodzeniach należy natychmiast powiadomić

Zamawiającego W przypadku zniszczenia, zniszczone materiały i urządzenia należy

bezzwłocznie zastąpić lub naprawić w uzgodnieniu z Zamawiającym bez naliczania

dodatkowych kosztów. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie

zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak, aby możliwy był ich

wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów).

Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady

należy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

Wykonawca będzie prowadził prace rozbiórkowe ściśle według przepisów BHP.

Wykonawca przejmie pełna odpowiedzialność w dopilnowaniu przestrzegania

powyższych przepisów przez pracowników i podwykonawców.

2.Szczegółowezasadywykonaniarobót.

Elementy opisane powyżej należy wykonać zgodnie z rys. nr 1, 2 dot. platformy

pionowej VIMEC i rys nr 1 dot. przystosowania istniejących toalet dla osób

niepełnosprawnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

Przewiduje się 2-gi stopień oczyszczenia konstrukcji oraz zastosowanie ochrony

czasowej i ostatecznej zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni konstrukcji za pomocą

cynkowania ogniowego lub równoważnego zestawu farb.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZYSTOSOWANIE TOALETY DO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.Szczegółowy opis robót

Stan pomieszczeń sanitarnych w budynku  nie odpowiada wymogom aktualnych

przepisów. Toalety nie są dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne na

wózkach. Dostępność dla osób niepełnosprawnych będzie spełniona dopiero po

kompleksowym wykonaniu przedsięwzięć:

przystosowaniu toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z przystosowaniem toalety dla obsługi osób niepełnosprawnych na

wózkach. Przystosowaniu podlegają  toalety znajdująca się w budynku

na trzech kondygnacjach

. Przystosowanie toalety dla obsługi osób niepełnosprawnych

polega na wymianie drzwi do szerokości 90 cm w świetle oraz wydzieleniu nowej

kabiny dla osób niepełnosprawnych łącznie z montażem nowych umywalek,

odpowiednich uchwytów i innego osprzętu zgodnie z rys. załącznik dot. przystosowania

istniejących toalet.

Projekt przystosowania pomieszczeń sanitarnych obejmuje:

-rozebranie ścianek ceramicznych kabin sanitarnych

-skucie części istniejących płytek glazurowych

-przekucia w stropie dla prowadzenia instalacji

-demontaż istniejących urządzeń sanitarnych

-częściowe przystosowanie instalacji wod-kan do nowych montaży

-wykonanie nowego podziału systemowych kabin sanitarnych z montażem drzwi

-ułożenie płytek na nowych obudowach

-montaż urządzeń sanitarnych i konstrukcji wsporczych pod te urządzenia

-montaż systemowych uchwytów dla osób niepełnosprawnych na wózkach

-wywóz i utylizacja rozebranych elementów

Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej wentylacji grawitacyjnej bez ingerencji w

przewody; pozostawienie bez zmian instalacji oświetleniowej

pozostawienie bez zmian instalacji CO z grzejnikami; Przewiduje natomiast rozebranie

części lub wszystkich kabin sanitarnych ceramicznych. Przystosowane zostaną instalacje

wodno kanalizacyjne i urządzenia sanitarne wraz z armaturą.

Projekt przewiduje wykonanie lub częściowe odtworzenie zabudowy z płyt gipsowo

kartonowych na rusztach metalowych. Zabudowa ma ukryć wszystkie instalacje

sanitarne i wentylacyjne, a także stelaże mocujące urządzenia sanitarne.

Sanitariat będzie wyposażony w umywalkę dla niepełnosprawnych oraz miskę ustępową.

Przy urządzeniach będą zamontowane poręcze ze stali nierdzewnej ułatwiające

korzystanie z nich. Przy umywalce należy zamontować poręcz o długości 60 cm, a przy

misce o długości 85 cm w każdej parze jedna ma być stała, druga uchylna. Poręcze

należy mocować przy zastosowaniu odpowiednich stelaży. Wszystkie sprzęty

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, należy zawiesić na odpowiedniej

wysokości podanej przez producenta.

Pomieszczenia toalet wyposażone będą w kabiny o odpowiednich rozmiarach

a także w system spłukiwania umieszczony na ścianie powyżej miski ze sterowaniem od

przodu, z przyciskiem metalowym wandaloodpornym. Wszystkie skrzydła kabin oraz

drzwi wejściowe do zespołów muszą posiadać widoczne oznakowanie typu /osoba niepełnosprawna.

Uwaga:

Przy wyborze stosowanych materiałów, urządzeń technicznych i wyposażenia należy

kierować się ich jakością, funkcjonalnością i energooszczędnością. Wszystkie materiały i

urządzenia stosowane przy realizacji projektu posiadać odpowiednie dokumenty

dopuszczające do obrotu i stosowania:

-deklarację zgodności z normami do obowiązkowego stosowania oraz wymogami

określonymi właściwymi przepisami,

-certyfikat na znak bezpieczeństwa

Materiały 1:

Opłytowanie:

Płyty GKI (wodoodporne) gr. 1,25 cm jednowarstwowo, jednostronnie

-powierzchnia równa gładka bez uszkodzeń kartonu, krawędzi,

-tolerancja dla grubości płyty +-0,5

-tolerancja dla szerokości – 5,0

-tolerancja dla długości -6,0

-prostopadłość: różnica w długości przekątnych mniejsza lub równa 5

-wilgotność mniejsza lub równa 10%

Mocowanie:

-klej gipsowy

Szpachlowanie:

-masa szpachlowa

-taśma spoinowa

-masa szpachlowa końcowa

Uszczelnienie obwodowe:

-masa szpachlowa

Materiały 2:

-pojemnik na mydło

-pojemnik na papier

-suszarka do rąk

-wieszak na odzież w kabinach

-lekkie ścianki działowe kabin

-kpl. poręczy do WC dla niepełnosprawnych

Materiały 3:

-rury i kształtki PCV dn 50, dn 110

-rury i kształtki PP

-rury pp

-zawór kulkowy czerpalny kątowy z filtrem dn 15

-zawór gwintowany do wody dn 20

-baterie umywalkowe czasowe

-umywalki dla niepełnosprawnych

-miska ustępowa wisząca

-deska do miski ustępowych

-uchwyty dla niepełnosprawnych

-stelaże do montażu umywalek

-stelaże do montażu misek

-przycisk do stelaży w wersji publicznej do rąk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE

1.Szczegółowyopisrobót

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót malarskich

Zakres robót obejmuje:

· malowanie tynków farbą emulsyjną dwukrotnie

· malowanie płyt GKF farbą emulsyjną dwukrotnie

Ściany malować ponad glazurą od wysokości 2,1 m do wysokości sufitu

2. Szczegółowezasadywykonywaniarobót.

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie

przeznaczona do malowania. Naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie

szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Podkłady pod powlokę

malarska powinny być dostosowane do:

-rodzaju podłoża,

-rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich),

-miejsca i warunków malowania.

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej, iż +5°C ( z

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie

wyższej niż +22°C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia

technologiczne producenta farb. Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być

wykonywane w okresie zimowym. Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i

żelbetowych powinny być:

-oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość

betonu usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowanie,

-gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe

wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być

zabezpieczone przed rdza farba antykorozyjna,

-większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne

niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementowa co najmniej z 14-

dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość

w naprawianych miejscach odpowiadała równości otaczającej powierzchni,

-inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwię należy usunąć przez zeskrobanie

odkurzanie i zmycie woda z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czysta

woda.

Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłe, bez prześwitów, plam

i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękka tkanina

bawełniana lub wełniana. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla.

Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podoła, ślady

pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi

faktury pokrywającego podoła Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkanina.

Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym

odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach

wbicia gwoździ. Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta

nalepy ściśle przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich,

opracowanych przez producenta.

Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mięć barwę jednolita

zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń,

pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej

rodzajowi faktury pokrywanego podoła lub podkładu; powłoka

powinna bez prześwitów pokrywać podłe lub podkład, które nie powinny być

dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.

Przepisy związane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe metody badań,

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,

PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.