Przedmiar robót

### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 30

.................................................................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: 85-149 Bydgoszcz   ul.Jesionowa nr 3a

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. REMONT SANITARIATÓW WC ( CHLOPCÓW ) Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH NA I, II i III piętrze budynku szkolnego

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt | 15,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 41,52 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 209,79 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | m2 | 41,52 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | m2 | 168,27 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-06-050 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. | m2 | 41,52 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit" | m2 | 41,52 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-13-020 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek | szt | 3,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-02-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 16,80 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 15,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010306-02-050 | Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/,grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 21,90 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 - drzwi : 2x90L , 1x70L | szt | 9,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 021003-0701-050 | Obsadzenie skrzydeł drzwiowych drewnianych pełnych lakierowanych - 90L x2 szt. 70Lx1 szt. | m2 | 26,21 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0322-02-020 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt | 3,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0142-03-020 | Drzwiczki rewizyjne do zaworów hydrantowych,o wymiarach 200x250 mm | szt | 3,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21202-010-050 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm | m2 | 166,08 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21208-010-050 | Samopoziomujące masy szpachl.TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,Parkiet.Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N gr.2mm | m2 | 41,52 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010601-01-050 | Jednowarstwowe wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej powierzchni poziomych | m2 | 41,52 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022006-0101-050 | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na zaprawie bez pasków. | m2 | 211,05 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-01-050 | Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach z płyt gipsowych. | m2 | 61,05 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit" | m2 | 61,05 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) | m2 | 41,52 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-07-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) | m2 | 41,52 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01-050 | Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) | m2 | 150,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-07-050 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm,na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) | m2 | 150,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0842-02-040 | Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) | m | 129,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-06-090 | Demontaż umywalki | kpl | 12,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-08-090 | Demontaż ustępu | kpl | 9,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020234-02-020 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu. Wpust żeliwny podłogowy o średnicy 50 mm | szt | 3,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-04-020 | Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 100 mm | szt | 9,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-03-020 | Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm | szt | 21,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-01-090 | Demontaż pisuaru | kpl | 9,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020230-04-040 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku | m | 54,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020114-01-040 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-25 mm | m | 108,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020132-01-020 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt | 12,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020133-01-020 | Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm | szt | 18,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020520-03-090 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7,5 m2 | kpl | 6,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020512-01-020 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy 15-20 mm | szt | 12,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010336-01-040 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 54,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010326-01-040 | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego | m | 54,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0112-01-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 20 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 108,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0116-0101-020 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.w rurociągach z polipropylenu,o połączeniu sztywnym,śred.zewnętrz.20 mm | szt | 24,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0132-0110-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm,instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu | szt | 9,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0139-01-020 | Mieszacze ZW-CW o średnicy nominalnej 15x20 mm | szt | 3,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0208-01-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 27,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0208-03-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 24,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0211-03-179 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | podejśc. | 6,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0218-01-020 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm | szt | 6,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150217-02-020 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową | szt | 3,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-0201-090 | Umywalki pojedyncze porcelanowe 55 z otworem | kpl | 6,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-02-090 | Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób niepelnosprawnych | kpl | 3,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-05-090 | Postumenty porcelanowe do umywalek | kpl | 9,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0137-03-020 | Baterie umywalkowe stojące,mosiężne,jednouchwytowe z dwoma zaworami,o średnicy nominalnej 15 mm - CZASOWE | szt | 9,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0137-09-020 | Baterie natryskowe mosiężne,z natryskiem przesuwnym,o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 3,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0418-07-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm | szt | 6,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150415-0101-020 | Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej do 15 mm - POWROTNY | szt | 6,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15U0309-07-020 | Zawory do regulacji C.o. termostatyczne grzejnikowe,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 6,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150224-03-090 | Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" | kpl | 3,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0204-01-020 | Montaż ścianki międzypisuarowej | szt | 3,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150225-02-090 | Pisuar z zaworem spłukującym CZASOWYM | kpl | 3,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0102-01-090 | Montaż przy ścianie masywnej elementów Geberit Unifix do miski ustępowej | kpl | 3,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0104-01-090 | Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym | kpl | 3,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0105-02-020 | Zamontowanie przycisku do spłuczek podtynkowych publiczny | szt | 3,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0232-0202-090 | Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych 90 wpuszczony w posadzkę | kpl | 3,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych (AW) KNR T-22 0102-03-020 | Obsadzenie drobnych elementów w okladzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów- SIEDZISKO W BRODZIKU NATRYSKOWYM | szt | 3,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych (AW) KNR T-22 0102-03-020 | Obsadzenie drobnych elementów - UCHWYTY STALE ŚCIENNO/PODLOGOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | szt | 18,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031133-07-020 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | szt | 6,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080209-03-040 | Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp-750 V układane w tynku do podłoża betonowego. Łączny przekrój żył do 7,5 mm2 | m | 45,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0504-03-090 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych | kpl | 9,00 |