Obliczenia statyczne dla prac budowlanych przystosowujących istniejące

pomieszczenia na III piętrze oraz wybrane pomieszczenia na innych kondygnacjach budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6

przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy do obowiązujących warunków technicznych związanych z wentylacją i ochroną przeciwpożarową

Obliczenia statyczne wykonano na podstawie norm:

PN-B-03000:1990 – Projekty budowlane – obliczenia statyczne

Zestawienie obciążeń wykonano w oparciu o następujące normy:

PN –B-02000:1982 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

PN –B-02001:1982 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

PN –B-02003:1982 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

Obliczenia konstrukcji żelbetowych i betonowych wykonano w oparciu o normy:

PN –B-03264:1999/2001 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Obliczenia statyczne i projektowanie

Obliczenia konstrukcji stalowych wykonano w oparciu o normy:

PN –90/B-03200 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

W obliczeniach przyjęto:

Beton elementów konstrukcyjnych – C20/25 (B25)

Stal profilowana – St3SX

Stal zbrojeniowa – A-III N

Materiały budowlane przyjęto:

- płyty g.-k. gr. 12.5 mm i 15 mm wodo i ognioodporne na stelażu systemowym

- wełnę mineralną lub skalną o gęstości 10 kg/m3 lub 30 kg/m3

- piankę poliuretanową twardą

Sprawdzenie obciążenia stropu drewnianego nad III piętrem po modernizacji w celu osiągnięcia klasy odporności ogniowej REI 60

Zebranie obciążeń na strop istniejący:

- deski od góry 0.025x6.0                                 = 0.15 kN/m2 x 1.2 = 0.18 kN/m2

- polepa (gruz z wapnem) 0.10x12.0                = 1.20   -„-    x 1.2 = 1.44    -„-

- ślepy pułap z desek 0.022x6.0                        = 0.13   -„-    x 1.2 = 0.16    -„-

- tynk na trzcinie 0.02x15.0                              = 0.30   -„-    x 1.2 = 0.36    -„-

Razem                                                                   1.78  -„-                 2.14    -„-

Obciążenie stropu po modernizacji:

- deski od góry 0.025x6.0                                  = 0.15 kN/m2 x 1.2 = 0.18 kN/m2

- wełna mineralna gr. 15 cm 0.15x0.30             = 0.05   -„-     x 1.2 = 0.60   -„-

- ślepy pułap z desek 0.022x6.0                        = 0.13   -„-      x 1.2 = 0.16   -„-

- 2x płyta g.k. gr. 15 mm 2x0.015x10.0            = 0.30   -„-      x 1.2 = 0.36   -„-

Razem                                                                   0.53   -„-                  1.30   -„-

POZ.1.1 Nadproże nad drzwiami do sanitariatów

Zebranie obciążeń:

- ciężar stropu                                                     = 1.78 kN/m2              2.14 kN/m2

- ciężar belek stropowych 0.08x0.22x6.0/0.8    = 0.13   -„-      x 1.2 = 0.16   -„-

- obc. użytkowe                                                  = 1.20   -„-      x 1.4 = 1.68   -„-

Razem                                                                    3.11   -„-                  3.98   -„-

- c. ściany 1.23x0.12x18.0                                 = 2.66   kN/m  x 1.1 = 2.92 kN/m

- c. tynku 1.23x2x0.01x19.0                              = 0.47   -„-       x 1.3 = 0.61  -„-

Razem                                                                    3.13   -„-                   3.53  -„-

q= 3.98x(6.2+3.0)x0.5+3.53= 21.84 kN/m

Lo=101.5x1.05=107 cm

Obliczenia wykonano programem RMWIN

Dla belki jednoprzęsłowej:

Naprężenia:

xa = 0,535;  xb = 0,535.

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 80,8 MPa   C = -80,8 MPa

Naprężenia:

- normalne:	 = 0,0 	 = 80,8 MPa	oc = 1,000

Warunki nośności:

ec =  / oc +  = 0,0 / 1,000 + 80,8 = 80,8 < 215  MPa

Zwichrzenie

Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw stężeń zabezpieczających przekrój przed obrotem  l1 = l =1070 mm:

= l1

Pręt jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 0,535;  xb = 0,535

- względem osi X

MR = p W fd = 1,00038,921510-3 = 8,4 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,000  wynosi  L = 1,000

Warunek nośności (54):

Nośność przekroju na ścinanie

xa = 0,000;  xb = 1,070.

- wzdłuż osi Y

VR = 0,58 AV fd = 0,58×6,2×215×10-1 = 77,8 kN

Vo = 0,3 VR = 23,3 kN

Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y:

V = 11,8 < 77,8 = VR

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

xa = 0,535;  xb = 0,535.

- dla zginania względem osi X	Vy = 0,0 < 23,3 = Vo

MR,V = MR = 8,4 kNm

Warunek nośności (55):

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 1,0 mm

agr = l / 350 = 1070 / 350 = 3,1 mm

amax = 1,0 < 3,1 = agr

Dla belki dwuprzęsłowej:

Naprężenia:

xa = 1,070;  xb = 0,000.

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 80,8 MPa   C = -80,8 MPa

Naprężenia:

- normalne:	 = 0,0 	 = 80,8 MPa	oc = 1,000

- ścinanie wzdłuż osi Y:	Av = 6,2 cm2	   = 23,5 MPa	  ov = 1,000

Warunki nośności:

ec =  / oc +  = 0,0 / 1,000 + 80,8 = 80,8 < 215  MPa

 ey =  / ov = 23,5 / 1,000 = 23,5 < 124,7 = 0.58×215  MPa

MPa

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 1,070;  xb = 0,000

- względem osi X

MR = p W fd = 1,00038,921510-3 = 8,4 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,000  wynosi  L = 1,000

Warunek nośności (54):

Nośność przekroju na ścinanie

xa = 1,070;  xb = 0,000.

- wzdłuż osi Y

VR = 0,58 AV fd = 0,58×6,2×215×10-1 = 77,8 kN

Vo = 0,3 VR = 23,3 kN

Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y:

V = 14,7 < 77,8 = VR

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

xa = 1,070;  xb = 0,000.

- dla zginania względem osi X	Vy = 14,7 < 23,3 = Vo

MR,V = MR = 8,4 kNm

Warunek nośności (55):

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 0,4 mm

agr = l / 350 = 1070 / 350 = 3,1 mm

amax = 0,4 < 3,1 = agr

POZ.1.2 Nadproże nad drzwiami na balkon auli

Przyjęto konstrukcyjnie nadproże z dwóch dwuteowników 100 skręconych ze sobą śrubami M12 kl. 8.8 wg rysunku konstrukcyjnego

POZ.1.3 Nadproża nad drzwiami o L=101 cm w ścianach gr. 25 cm i 51cm

Przyjęto konstrukcyjnie nadproże z dwóch dwuteowników 100 skręconych ze sobą śrubami M12 kl. 8.8 wg rysunku konstrukcyjnego

Przejście rurą wentylacyjną przez strop Kleina

Przyjęto konstrukcyjnie płytkę żelbetową gr. 5 cm zbrojoną prętami Ø6 co 10 cm w obu kierunkach opartymi na kątownikach stalowych 50x50x5 cm dospawanych do półek dolnych dźwigarów stalowych lub opartych na murze. Pręty zagiąć przy dźwigarach. Szczegóły wg rysunku konstrukcyjnego.

Obliczenia wykonał: mgr inż. Janusz Głuchowski