Przedmiot robót

Szkoła Podstawowa nr 20,  ul. Grabowa 4 , 85-601 Bydgoszcz

REMONT SANITARIATÓW DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW NA PARTERZE BUDYNKU SZKOLNEGO Z PRZYSTOSOWANIEM POD POTRZEBY DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

.................................................................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. REMONT SANITARIATÓW DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW NA PARTERZE BUDYNKU SZKOLNEGO Z PRZYSTOSOWANIEM POD POT RZEBY DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Element: wc dziewcząt

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-12-040 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m2 | 22,15 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-06-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach z skuciem płytek na ścianach krotność= 1,00 | m2 | 91,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050 | Zerwanie posadzki cementowej krotność= 1,00 | m2 | 18,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 | m2 | 18,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-06-090 | Demontaż umywalki krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-08-090 | Demontaż ustępu z miską fajansową krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-06-020 | Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-08-020 | Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 110 mm krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020234-02-020 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu. Wpust żeliwny podłogowy o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020520-02-090 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2 krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010336-03-040 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010339-01-040 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 12,80 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z utylizacją krotność= 1,00 | m3 | 7,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010320-02-050 | Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 krotność= 1,00 | m2 | 1,84 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Ościeżnica prefabrykowana krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-01-050 | Obudowa elementów konstrukcji słupów i ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 55-01. krotność= 1,00 | m2 | 66,76 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01-050 | Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m2 | 66,76 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-07-050 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x20 cm,na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) – kolorowe do uzgodnienia z inwestorem krotność= 1,00 | m2 | 44,60 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2701-01-050 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 23,10 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0512-0102-090 | Montaż opraw oświetleniowych compact w sufitach podwieszanych typ LED krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-02-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm krotność= 1,00 | m | 23,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-03-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150212-01-020 | Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm-analogia krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-02-050 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50 m2- głębokość do 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 23,10 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m2 | 23,10 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-11-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m2 | 23,10 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych AW-050 | Lekka zabudowa kabiny sanitarnej . wszystkie nakłady krotność= 1,00 ilość kabin typu HPL systemowe : 5 szt | m2 | 14,60 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0112-01-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 20 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych - typ pex krotność= 1,00 | m | 36,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0116-01-020 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.,w rurociągach z PVC,o połączeniusztywnym,średnicy zewnętrznej 20 mm krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-02-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm i krotność= 1,00 | m | 9,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0137-02-020 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące mosiężne,standardowe o średnicy nominalnej 15 mm - z podłączeniem mieszacza zimnej i ciepłej wody, baterie czasowe krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-02-090 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,mosiężnym krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-05-090 | Postumenty porcelanowe do umywalek krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150224-03-090 | Ustęp z płuczką z porcelany "Geberit"na stelażu podwieszany dla małych dzieci z podwójną deską sedesową krotność= 1,00 | kpl | 5,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0412-02-020 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Dopłata za głowicę termostatyczną krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0418-07-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych AW 999-065 | Pozostałe elementy wyposażenia jak : lustra, suszarki elektryczne, listwy wykończeniowe aluminiowe, gładzie ścian, malowanie, silikonowanie , kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne itp - krotność= 1,00 | kpl ukł. | 1,00 |

3. Element: wc chłopców

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-12-040 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko krotność= 1,00 | m | 9,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m2 | 9,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-06-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach z skuciem płytek na ścianach krotność= 1,00 | m2 | 57,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 | m2 | 19,55 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-01-090 | Demontaż pisuaru krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-06-090 | Demontaż umywalki krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-08-090 | Demontaż ustępu z miską fajansową krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-06-020 | Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-08-020 | Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 110 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020234-02-020 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu. Wpust żeliwny podłogowy o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010336-03-040 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010339-01-040 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z utylizacją krotność= 1,00 | m3 | 7,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010320-02-050 | Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2-drzwi stalowe 0,80 krotność= 1,00 | m2 | 1,84 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Ościeżnica prefabrykowana krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-01-050 | Obudowa elementów konstrukcji słupów i ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 55-01. krotność= 1,00 | m2 | 48,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-07-050 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) – kolor do uzgodnienia z inwestorem krotność= 1,00 | m2 | 42,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2701-01-050 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 18,55 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-02-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm krotność= 1,00 | m | 21,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-03-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150212-01-020 | Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm-analogia krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-02-050 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50 m2- do głębokości 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 18,55 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m2 | 18,55 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-09-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m2 | 18,55 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych AW-050 | Lekka zabudowa kabiny sanitarnej . wszystkie nakłady Kabiny systemowe typu HPL – 3 szt. krotność= 1,00 | m2 | 9,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0112-01-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 20 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 24,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0116-01-020 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.,w rurociągach z PVC,o połączeniusztywnym,średnicy zewnętrznej 20 mm krotność= 1,00 | szt | 15,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-02-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm krotność= 1,00 | m | 9,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0137-02-020 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące mosiężne,standardowe o średnicy nominalnej 15 mm Czasowe z podłączenie mieszacza ciepłej i zimnej wody krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0135-01-020 | Zawory wodne czerpalne,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-02-090 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,mosiężnym krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150223-02-090 | Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego – pełen kpl krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150224-03-090 | Ustęp z płuczką z porcelany "Geberit" podwieszany na stelażu dla małych dzieci z podwójną deską sedesową krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0412-02-020 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Dopłata za głowicę termostatyczną krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0418-07-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych AW 999-065 | Pozostałe elementy wyposażenia jak : lustra, suszarki elektryczne, listwy wykończeniowe aluminiowe, gładzie ścian, malowanie, silikonowanie , kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne itp - krotność= 1,00 | kpl ukł. | 1,00 |