PRZEDMIAR ROBÓT TOALETY CHŁOPIECEJ DUŻA SZKOŁA

| Lp. | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych | szt. | 6 | 6 |
| 2. | Wykucie rurociągów z rur stalowych fi 15 zasilających umywalki i pisuary oraz odpływy umywalek i pisuarów z rur PCV fi 50mm w ścianę, przed licowaniem ścian płytkami. Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x 1/2cegły w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej | m | 10,10 | 10,10 |
| 3. | Demontaż starych i montaż nowych kratek ściekowych | szt. | 2 | 2 |
| 4. | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych | szt. | 2 | 2 |
| 5. | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m² | 24,04 | 24,04 |
| 6. | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m² | 71,12 | 71,12 |
| 7. | Uzupełnienie tynku po skuciu płytek ściennych ułożonych na zaprawie cem. wapiennej oraz po wykuciu ościeżnic. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II/wap. suchogasz/wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków cer.gazo- piano bet. na ścianach płaskich | m² | 76,37 | 76,37 |
| 8. | Wyrównanie podłoża po skuciu płytek posadzkowych. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatartej na gładko | m² | 24,04 | 24,04 |
| 9. | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych KL. IV układanych na klej wysokoelastyczny równoważny z klejem Mapei ADESILEX P9 | m² | 24,04 | 24,04 |
| 10. | Licowanie ścian płytami z kamieni sztucznych na klej wysokoelastyczny równoważny z klejem Mapei ADESILEX P9 | m² | 76,37 | 76,37 |
| 11. | Obsadzenie ościeżnic i skrzydeł pełnych MDF | szt. | 4 | 4 |
| 12. | Zeskrobanie i zmycie starej farby | m² | 64,95 | 64,95 |
| 13. | Szpachlowanie ścian i sufitów łazienki pod malowanie farbą emulsyjną | m² | 64,95 | 64,95 |
| 14. | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 18,54 | 18,54 |
| 15. | Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie gruntem równoważnym do Ceresit CT17 | m² | 64,95 | 64,95 |
| 16. | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną | m² | 65,37 | 65,37 |
| 17. | Dwukrotne malowanie grzejników rurowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania | m | 15,80 | 15,80 |
| 18. | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania | m | 12,40 | 12,40 |
| 19. | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 2 | 2 |
| 20. | Utylizacja gruzu | szt. | t | t |
| 21. | Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych |  | 4,80 | 4,80 |
| 22. | Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych | m | 4 | 4 |
| 23. | Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych | m | 7,60 | 7,60 |
| 24. | Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. | szt. | 11 | 11 |
| 25. | Wymiana rurociągu kanalizacyjnego z PCV | m | 12,40 | 12,40 |
| 26. | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach | m | 4 | 4 |
| 27. | Montaż zaworów odcinających kulowych na rurociągu zasilającym muszle, umywalki i pisuary. Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15mm | szt. | 6 | 6 |
| 28. | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) | szt. | 3 | 3 |
| 29. | Bateria umywalkowa o średnicy nominalnej 15mm | szt. | 3 | 3 |
| 30. | Pisuar z zaworem spłukującym | kpl | 4 | 4 |
| 31. | Ustęp z płuczką z porcelany ,,kompakt’’ dostosowany dla dzieci do lat 6 wysokość do 30cm | kpl | 4 | 4 |
| 32. | Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm | szt. | 2 | 2 |
| 33. | Wykonanie obudowy rur kanalizacyjnych i wodociągowych, obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo- kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa | m² | 11,14 | 11,14 |
| 34. | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 17,20 | 17,20 |
| 35. | Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z płyt | m² | 11,40 | 11,40 |
| 36. | Zagruntowanie powierzchni z płyt gipsowych | m² | 11,40 | 11,40 |
| 37. | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną | m² | 11,40 | 11,40 |
| 38. | Wymiana stolarki okiennej na PCV białe uchylne o wymiarach 151/86 z parapetem zewnętrznym blaszanym brązowym | szt. | 1 | 1 |
| 39. | Wymiana stolarki okiennej na PCV białe uchylno- rozwierne o wymiarach 238/86 z parapetem zewnętrznym blaszanym brązowym | szt. | 1 | 1 |
| 40. | Wymiana stolarki okiennej na PCV białe uchylne o wymiarach 147/86 z parapetem zewnętrznym blaszanym brązowym | szt. | 1 | 1 |