SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz

2. Nazwa zamówienia:

Pakiet I - Remont 3 łazienek w pawilonie: łazienki pojedynczej, dla chłopców, dla dziewcząt

Pakiet II - Remont łazienki dla chłopców na parterze w budynku głównym

Pakiet III - Remont sal lekcyjnych 111 i 107 ( dotyczy ścian i sufitu)

3. Przedmiot i zakres robót:

Przedmiotem zamówienia są roboty wymienione w punkcie 2, podzielone na 3 pakiety.

4.  Informacja o terenie budowy

Wykonanie robót będzie odbywało się w budynkach szkoły przy nieograniczonym dostępie do frontu robót.

5. Zabezpieczenie interesu Zamawiającego i osób trzecich:

- Przed przystąpieniem do wykonania robót należy zabezpieczyć wszystkie elementy mogące ulec uszkodzeniu a w szczególności drzwi wejściowe do budynków, podłogi ciągów komunikacyjnych

( klatki schodowe i korytarze)

- materiały z rozbiórki należy wynieść na zewnątrz, składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i sukcesywnie wywozić na wysypisko.

- zastosowane materiały, a w szczególności drzwi, urządzenia sanitarne dostosowane do wzrostu dzieci od 6 roku życia, płytki ścienne i podłogowe należy uzgadniać z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób niepowodujący szkód mienia Zamawiającego. Wszelkie szkody powstałe w trakcie wykonywania robót zobowiązany jest pokryć wykonawca.

6. Do wykonania robót należy zastosować:

a) Stolarkę okienną w łazience dla chłopców w budynku głównym- 4 sztuki

- Opis wymagań, jakie powinna spełnić stolarka okienna z PCW;

- okna występują i będą montowane, jako niezależne elementy w murze,

- powinna zapewniać współczynnik izolacji termicznej całego okna,

maksymalnie U=1, 3 Wm2/K, szyba maksymalnie U=1, 0 Wm2/K,

- profil okna w klasie „A”,

- zastosowany system profili bez użycia stabilizatorów ołowiu,

- wysoka odporność na działanie promieni UV zapewniająca niezmienność koloru,

- ramy okienne i skrzydła w kolorze białym,

- przekroje profili minimum 5- komorowe,

- okna rozwierno-uchylne wg rysunków szczegółowych,

- rama z profilem stalowym wewnętrznym zamkniętym,

- okucia okienne – obwiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie, skuteczny system· mikrowentylacji w poszczególnych kwaterach okiennych, blokada niewłaściwej obsługi

okna- uniemożliwiająca włączenie jednocześnie dwóch funkcji kwatery uchylno-· rozwieralnej,

- nawiewniki higrosterowalne zapewniające przepływ powietrza w ilości 5-35 m¤/h –· wyposażone w przycisk zewnętrzny na obudowie każdego nawiewnika - umożliwiający łatwe

wyłączenie nawiewu, · (nawiewniki montować zgodnie z informacjami zawartymi przy rysunkach okien),

- szkło okienne - szyba zespolone, podwójna 4/16/4, współczynnik przenikania ciepła · u = 1, 0W/m¤K ( w przypadku okien w sali gimnastycznej szkło bezpieczne P 1 od strony· wewnętrznej lub zewnętrznej i wewnętrznej – inf. szczegółowe podane przy rysunkach okien),

- uszczelki okienne ramowe i przyszybowe czarne,

- okres gwarancji na okna wraz z okuciami nie krótszy niż 5 lat.

- Parapety zewnętrzne - stalowe lakierowane białe - z wpuszczeniem ich krawędzi bocznych· na gł. 15 - 20 mm w ościeża pionowe okien.

- Wymiary stolarki okiennej należy przyjąć z natury w odniesieniu do istniejących otworów okiennych w ścianie, oraz wliczyć w cenę oferty wywóz okien i gruzu. Podane w specyfikacji wymiary zewnętrzne okien w niektórych przypadkach mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych – wymaganych do montażu.

b) Materiały i urządzenia:

- płytki podłogowe Gress – klasa ścieralności -co najmniej IV klasa

- płytki ścienne glazura

- drzwi jednoskrzydłowe pełne

- ustęp dostosowany rozmiarem dla dzieci od 6 do 9 roku życia.

Całość na etapie wykonawstwa do uzgodnienia z Zamawiającym.

7. Warunki bezpieczeństwa pracy:

- z uwagi na charakter obiektu ( Szkoła) Wykonawca jest zobowiązany do szczególnego zabezpieczenia przed zagrożeniem dla osób postronnych w trakcie wykonywania robót;

- zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom należy do Wykonawcy;

- przed przystąpieniem do prac należy wykonać szkolenie na stanowisku pracy;

- wszystkie prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP

8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Z uwagi na charakter robót nie jest wymagana organizacja zaplecza budowy. Zamawiający stworzy Wykonawcy możliwość korzystania z sanitariatów, dostęp do bieżącej wody i energii elektrycznej oraz pomieszczenie ( szatnię dla pracowników).

9. Informacja dotycząca ochrony środowiska.

W planowanym zakresie robót nie występują materiały zawierające azbest. Wykonane roboty maja niewielki wpływ na środowisko, natomiast resztki farb i opakowań po farbach i rozpuszczalnikach podlegają utylizacji. Koszty utylizacji leżą w obowiązku Wykonawcy.

10. Informacja dotycząca organizacji robót.

- Kolejność wykonywania remontu poszczególnych pomieszczeń Wykonawca ustali z Zamawiającym.

- Sposób wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującym normami w tym zakresie.

- Stosowane materiały muszą posiadać atesty i stosowne certyfikaty.

- Z uwagi na charakter robót, nie przewiduje się magazynu dla składowania robót. Wykonawca będzie dostarczał materiały sukcesywnie.

11. Wartość robót określona w ofercie Wykonawcy ma charakter ostateczny i żadne zastrzeżenia, co do zakresu i ilości robót po złożeniu ofert lub w trakcie wykonywania robót nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.

12. Odbiór robót.

- Zamawiający przystąpi do odbioru robót w okresie do 7 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę o zakończeniu robót.

- Odbiór końcowy robót- odbiór wizualny oraz kontrola dokumentów.

- Obowiązują odbiory cząstkowe po zakończeniu remontu każdego pomieszczenia objętych zakresem oferty.

- Potwierdzeniem wykonania robót jest protokół odbioru końcowego.